IO 点表报告

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━

HMI 工程 IO 统计与地址分配明细

| 项目名称： | HMI 工程 IO 统计 |
| --- | --- |
| 生成时间： | 2026-05-06 21:17 |
| 总 IO 点数： | 29 |
| 文档版本： | V2.0 |

# 目录

1  统计概览

2  IO 点明细

2.1  数字量输入 (DI)

2.2  数字量输出 (DO)

2.3  模拟量输入 (AI)

2.4  模拟量输出 (AO)

3  地址占用分析

4  模块/槽位分布

5  接线参考

# 1. 统计概览

本报告按数字量输入 (DI)、数字量输出 (DO)、模拟量输入 (AI)、模拟量输出 (AO) 分类统计 IO 点位。

## IO 类型统计表

| IO 类型 | 中文说明 | 数量 | 占比 |
| --- | --- | --- | --- |
| 合计 | Active IO (DI/DO/AI/AO) | 29 | 100.0% |

## 数量分布图

| DI - 数字量输入 | █████████████████████████ 12 |
| --- | --- |
| DO - 数字量输出 | ████████████████████ 10 |
| AI - 模拟量输入 | ██████████ 5 |
| AO - 模拟量输出 | ████ 2 |
| 合计 - Active IO | ████████████████████████████████████████████████████████████ 29 |

# 2. IO 点明细

## DI — 数字量输入（12 点）

| # | 变量名 | 地址 | 数据类型 | 槽位 | 端子 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 急停按钮 | %I0.0 | BOOL | 0 | 1 | 急停 E-Stop |
| 2 | 启动按钮 | %I0.1 | BOOL | 0 | 2 | 启动 Start |
| 3 | 停止按钮 | %I0.2 | BOOL | 0 | 3 | 停止 Stop |
| 4 | 复位按钮 | %I0.3 | BOOL | 0 | 4 | 故障复位 Reset |
| 5 | 光电传感器1 | %I1.0 | BOOL | 1 | 1 | 工件检测 |
| 6 | 光电传感器2 | %I1.1 | BOOL | 1 | 2 | 到位检测 |
| 7 | 限位开关_左 | %I2.0 | BOOL | 2 | 1 | 左限位 |
| 8 | 限位开关_右 | %I2.1 | BOOL | 2 | 2 | 右限位 |
| 9 | 温度开关 | %I3.0 | BOOL | 3 | 1 | 超温报警 |
| 10 | 压力开关 | %I3.1 | BOOL | 3 | 2 | 欠压报警 |
| 11 | 安全光幕 | %I4.0 | BOOL | 3 | 3 | 安全光幕 |
| 12 | 编码器Z脉冲 | %I5.0 | BOOL | 4 | 1 | 编码器零点 |

## DO — 数字量输出（10 点）

| # | 变量名 | 地址 | 数据类型 | 槽位 | 端子 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 电机运行 | %Q0.0 | BOOL | 5 | 1 | 主电机 |
| 2 | 电机正转 | %Q0.1 | BOOL | 5 | 2 | 正转接触器 |
| 3 | 电机反转 | %Q0.2 | BOOL | 5 | 3 | 反转接触器 |
| 4 | 报警指示灯 | %Q1.0 | BOOL | 6 | 1 | 红色指示灯 |
| 5 | 运行指示灯 | %Q1.1 | BOOL | 6 | 2 | 绿色指示灯 |
| 6 | 蜂鸣器 | %Q1.2 | BOOL | 6 | 3 | 报警蜂鸣 |
| 7 | 电磁阀1 | %Q2.0 | BOOL | 7 | 1 | 进料阀 |
| 8 | 电磁阀2 | %Q2.1 | BOOL | 7 | 2 | 排料阀 |
| 9 | 冷却风扇 | %Q3.0 | BOOL | 7 | 3 | 散热风扇 |
| 10 | 加热器 | %Q3.1 | BOOL | 7 | 4 | 加热器通断 |

## AI — 模拟量输入（5 点）

| # | 变量名 | 地址 | 数据类型 | 槽位 | 端子 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 温度传感器1 | %AIW0 | INT | 8 | 1 | 炉温1 0-200°C |
| 2 | 温度传感器2 | %AIW2 | INT | 8 | 2 | 炉温2 0-200°C |
| 3 | 压力变送器 | %AIW4 | INT | 8 | 3 | 系统压力 0-16bar |
| 4 | 流量计 | %AIW6 | INT | 9 | 1 | 瞬时流量 |
| 5 | 液位计 | %AIW8 | INT | 9 | 2 | 液位 0-500mm |

## AO — 模拟量输出（2 点）

| # | 变量名 | 地址 | 数据类型 | 槽位 | 端子 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 变频器频率 | %AQW0 | INT | 10 | 1 | 变频器给定 0-50Hz |
| 2 | 调节阀开度 | %AQW2 | INT | 10 | 2 | 阀门控制 0-100% |

# 3. 地址占用分析

各 PLC 地址区域的占用情况与扩展容量评估。

| 地址区域 | 占用点数 | 地址范围 | 利用率 | 评估 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

已占用 17 个地址点，各区域均有余量。

# 4. 模块 / 槽位分布

各模块槽位的 IO 点分布，便于机柜布局与接线规划。

| 槽位 | DI | DO | AI | AO | 小计 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 合计 | 12 | 10 | 5 | 2 | 29 |

# 5. 接线参考

| 类型 | 接线路径 | 注意事项 |
| --- | --- | --- |

## 接线示意图

传感器           DI 模块           PLC

┌─┐             ┌───┐           ╔═══╗

│ │ 24V+ ───────┤ 1 ├───────────╢ I ║

│ │ COM  ───────┤ 2 ├───────────╢ 0 ║

└─┘             └───┘           ╚═══╝

报告由 HMI Toolbox 自动生成 (2026-05-06 21:17)

具体接线以电气原理图为准。